### Steen

Benodigde gewichten steen:

Dn50 = 0.0275 m		Þ

Dn50 = 0.045 m		Þ

Dn50 = 0.065 m		Þ

Laagdikten:

Dn50 = 0.0275 m		Þ	t = 3.5 cm

Dn50 = 0.045 m		Þ	t = 5.7 cm

Dn50 = 0.065 m		Þ	t = 8.3 cm

Benodigde volumes steen:

Dn50 = 0.0275 m		Þ	Vt = 0.05 m3

Dn50 = 0.045 m		Þ

Dn50 = 0.065 m		Þ

Stabiliteit:

Ruw:

Met maatgevend Dn50 = 0.0275 m en D = 1.6, Hs < 8.8 cm

Van der Meer: 		(surging waves)

Met Dn50 = 0.0275 m, P = 0.1, cot a = 1.5, S = 2, N = 100 en xm = 3.5 volgt: Hs = 6.0 cm.

Golfoploop:

Met  (Van der Meer, surging waves, impermeable core)

En b= 1.34, c= 0.55, xm = 6

Volgt      Ru0.1% = 31.6 cm		(Hs = 8.8 cm)

Ru0.1%  = 21.5 cm	(Hs = 6.0 cm)

De golfoploop langs de helling wordt dan:

Rl = 57 cm (Hs = 8.8 cm, cota = 1.5)

Rl = 100 cm (Hs = 8.8 cm, cota = 3)

Rl =    39 cm (Hs = 6 cm, cota = 1.5)

Rl = 68 cm (Hs = 6 cm, cota = 3)

Tetrapods

Benodigde aantallen tetrapods:

Dn = 0.05 m	(h=7.9 cm, epoxy)Þ	Na = 618	(Beschikbaar: 835)

Dn = 0.044 m 	(h=6.8 cm, mortel)Þ	Na = 814	(Beschikbaar: 1800)

Dn = 0.036 m	(h=5.5 cm, epoxy)Þ	Na = 1250	(Beschikbaar: 650)

Laagdikten:

Dn = 0.05 m		Þ	t = 7.8 cm

Dn = 0.044 m		Þ	t = 6.9 cm

Dn = 0.036 m		Þ	t = 5.6 cm

Stabiliteit:

Met	, waarin som = 0.06 (maximum steilheid), D = 1.32 en Dn = 3.6 cm

Volgt Hs < 7.1 cm.

Golfoploop:

Met  (Van der Meer, surging waves, impermeable core)

En b= 1.34, c= 0.55, xm = 6

Volgt      Ru0.1% = 25.5 cm		(Hs = 7.1 cm)

Golfoploop langs de helling:

Rl = 50 cm 	(cota = 1.5)

Rl = 81 cm	(cota = 3)

Meetmethode

De maximale golfoploop zal bepaald worden aan de hand van videobeelden. Langs de helling wordt een meetlint gelegd en een videorecorder wordt boven de helling opgesteld om de golfbewegingen op de helling vast te leggen. In het beeld wordt verder een monitor geplaatst waarop de golfbewegingen aan de teen van de helling worden weergegeven.