Schatting stoffenafvoer Ammonium meting met pH en IS (ionic strength) correctie

Om de Orion 9512 ammonium sensor van Thermo Electron Corporation te kunnen gebruiken, moeten alle monsters een pH van 11 of meer krijgen. Dit wordt gedaan door een oplossing van oa. KCl, NaOH en thymolpthaline toe te voegen (zie ook MSDS Orion ISA). Dit middel is verkrijgbaar onder de naam Orion 951211 Ammonium pH adjusting – ISA (Ionic Strength Adjustor).

Bij elk monster van 100 ml wordt 2 ml van deze ISA toegevoegd om de juiste pH en ionen sterkte te krijgen. Dit betekent een verhouding van 50:1.

Tijdens de experimenten uitgevoerd door KIWA is de ISA vervangen door een oplossing van alleen KCl en NaOH volgens het volgende recept:

25 ml 0,2 M KCl (5 mmol KCl)

66 ml 0,2 M NaOH (13,2 mmol NaOH)

9 ml Demi water

Het totaal volume is dan 100 ml.

Per dag wordt er 6 uur gemeten aan een stroom van 6,36 l/h. Het totale volume dat gecorrigeerd moet worden is 38,16 l per dag.

Bij een verdeling van 1:50 is er dus 0,76 l ISA per dag nodig.

Totaal wordt er geloosd:

38 mmol KCl

100,32 mmol NaOH

In 38,96 l water

Gem KCl concentratie: 0,98 mmol/l = 72,7 mg/l (38,3 mg/l K; 34,4 mg/l Cl)

Gem NaOH concentratie: 2,57 mmol/l = 102.99 mg/l (59,2 mg/l Na; 43,8mg/l OH)

Hierbij wordt voor het gemak aangenomen dat geen enkele stof reageert tot een andere stof. Als er echter van uit wordt gegaan dat alle OH reageert en dat de pH dus aangepast wordt, resulteert dit in een pH van 11,4. Vanaf het moment dat er ammonium in het gemeten water gevonden wordt, zal de pH gaan verschuiven naar een meer neutrale waarde. De verwachte hoeveelheden ammonium zijn met name tijdens de eerste uren van de proeven nauwelijks noemenswaardig.

Op de afvoer waarop bovengenoemd mengsel geloosd wordt, wordt tegelijkertijd nog 3 * 6,36 l/h water geloosd die niet in aanraking komt met het mengsel. In praktijk wordt de samenstelling dus nog 4 x verdund voor het in het riool terecht komt.