Verslag eerste metingen

In een poging een volledige doorbraakcurve (tot aan ruw water concentratie) te krijgen bij gewenste stroomsnelheid (ca 6,4 l/h ≈10 BV/h) alleen nog maar beladen.

Donderdag aan het eind van de dag kolommen 5 minuten teruggespoeld met kraanwater en na draineren volgezet met stikstof gas om uitvlokking te voorkomen.

Dit heeft al wel een regenererend effect gehad (zie grafiek). Maandag het zelfde gedaan, dinsdag alleen gedraineerd en vol met stikstof gezet.

De stroomsnelheid moet regelmatig gecontroleerd worden, de weerstand lijkt in de loop van de dag iets hoger te worden. Lagere stroomsnelheden hebben een positief effect op de ammoniumverwijdering, maar de doorbraak duurt dus nog langer.

De flow metingen zijn vanaf maandag vaker gemeten en dus betrouwbaarder.