Ammoniumverwijdering uit anaeroob grondwater met zeolieten

Achtergrond

Oasen zuivert grondwater uit de veenweidepolders van Zuid-Holland Oost. Dit

grondwater bevat onder meer veel ammonium, een natuurlijk afbraakproduct van het veen, dat biologisch omgezet moeten worden in de grindfilters in het zogenaamde nitrificatieproces.

Bij Oasen bevat het grondwater -in tegenstelling tot de meeste andere

drinkwaterbedrijven- zoveel ammonium dat de filters droog en met geforceerde

beluchting worden bedreven, om voldoende zuurstof toe te voeren voor het

nitrificatieproces.

Het blijkt moeilijk te zijn om de gevoelige nitrificerende bacteriën actief te houden. Nitrificatie bij de drinkwaterbereiding is nog een grotendeels onbegrepen proces. Het is onbekend wat de nitrificerende bacteriën nodig hebben om gezond te blijven en wat ze exact missen bij terugvallende activiteit.

In de praktijk kent Oasen maar één methode om de nitrificatie duurzaam gezond te

houden: ondergronds beluchten. Bij deze methode wordt periodiek een beperkte

hoeveelheid zuurstofhoudend drinkwater in de bodem geïnfiltreerd. Dit water reageert met het oorspronkelijke, zuurstofloze en ijzerbevattende grondwater. Het proces in de ondergrond is nauwelijks regelbaar en kent daarom veel onduidelijkheden en risico’s.

In de jaren ’70 van de vorige eeuw is bij onderzoek in de afvalwaterindustrie al aangetoond dat zeolieten heel goed in staat zijn om hoge concentraties ammonium te verwijderen uit water.