Verslag week 2 (11-03-2009)

Deze week begonnen met de aanpassingen die afgelopen vrijdag zijn voorgesteld. Na het draineren van de kolommen worden ze ten alle tijden van onderaf gevuld om te voorkomen dat er gas gevangen wordt tussen de zeolietkorrels.

Maandagnacht voor het eerst de kolommen aan laten staan. Dit heeft geen problemen opgeleverd. De flow is constant gebleven, er heeft geen ijzeruitvlokking plaats gevonden en er zijn ook geen lekkages geweest. De ammonium adsorbtie is wel door gegaan in het zelfde tempo als daarvoor.

Dinsdag zijn beide kolommen stilgezet om ze te regenereren. Op het moment van stilzetten zijn samples genomen van de effluentkwaliteit om de eindwaarde te bepalen.

Alle kolommen zijn gedraineerd en kolom 1 en 2 zijn eerst gespoeld met kraanwater om mogelijke restanten ijzer en calcium te verwijderen voordat het contact met NaOH voor problemen zou kunnen zorgen.

In totaal hebben alle kolommen een uur in contact gestaan met het regenerant. Kolom 1 en 2 door de kolommen te vullen met NaOH tot ca. 65 cm en te doorbubbelen met stikstof gas. Kolom 3 en 4 zijn een uur in contact geweest met een recirculerende NaCl oplossing (0,6 M)

Het bovenwater van kolom 1 en 2 is erg troebel geworden (zie foto’s), maar er zitten niet echt vlokken in. Of het dus ijzer is, of gewoon viezigheid (van het water of de zeolieten) is niet goed te zeggen. Gezien de roestkleur van het water moet er wel wat uit de kolommen komen.

Alle vier de kolommen worden gedraineerd, waarbij het water uit kolom 3 en 4 terug gestopt wordt in het regeneratievat en de pH van kolom 1 en 2 wordt gecontroleerd. Hierna wordt er nog kort gespoeld met kraanwater om de laatste viezigheid uit te spoelen. Bij kolom 3 en 4 is dit nuttig omdat de pomp toch niet genoeg capaciteit heeft om het bed goed te expanderen en er bij de naspoel beurt nog een wolk troebelheid uit het bed komt. Bij kolom 1 en 2 moet de achtergebleven NaOH verwijderd worden om kalkafzetting te voorkomen en het kan geen kwaad om de resten van het roestbruine regenerant uit te spoelen.

Hierna worden de kolommen van onderaf vol gezet met ruw water en kan het beladingsproces weer op gang komen.

De eerste ammoniumwaarden na de regeneratie zijn ronduit teleurstellend. Kolom 1 en 2 zijn iets schoner geworden maar eigenlijk heeft de regeneratie weinig opgeleverd.

Kolom 3 en 4 beginnen iets beter maar zijn eigenlijk ook nog vies.

Ter controle heb ik de pH waarden van de NaOH oplossing (13,1) en de vloeistof die uit de kolommen komt gemeten (11,32 kolom 1 en 11,11 voor kolom 2). Er verdwijnt wel een deel van de aanwezige OH, maar of dat puur te wijten is aan het omzetten van ammonium naar ammoniak, durf ik zo niet te zeggen.

De tweede regeneratie heb ik bewust eerder op de dag uitgevoerd omdat de resultaten na de eerste serie een onverwachte dip vertoonden en ik toen niet voldoende tijd had om meer metingen te doen.

De dip zit er nu ook weer in, hoewel ik de kolommen drie kwartier heb gegeven om het achter gebleven regenerant en drink water te verwerken.

Blijkbaar zit daar het probleem niet, maar heeft het met iets anders te maken. (=> literatuur adsorptie uitzoeken)

Kolommen 3 en 4 worden geregenereerd met een snelheid van ruim 50 BV/h. Literatuur (Hedström 2001) heeft het in het algemeen over snelheden tussen de 10 en 20 BV/h, het lijkt dus verstandig om de snelheid in ieder geval te halveren zodat er meer tijd is voor de uitwisseling van ionen.

De beladingssnelheden zijn ook lager dan verwacht, dus misschien is de uitwisseling gewoon niet zo snel.

Het bovenstaande stuk is van woensdag. Vandaag (donderdag) heb ik kolommen 3 & 4 met gehalveerde snelheid geregenereerd en kolommen 1 & 2 hebben minder contact gehad met NaOH (30 min) en zijn 30 minuten met N2-gas doorgeblazen nadat de NaOH uit de kolommen gehaald was.

De grafiekjes hieronder laten zien (voor zover je dat mag zeggen na 1 poging) dat het blazen van gas door de kolommen met zeoliet en aanhangende NaOH druppels beter werkt dan zeolieten in NaOH doorbubbelen.

De lagere terugspoelsnelheid bij kolom 3 en 4 levert voorlopig een slechter resultaat.