| x = 0.00m, h = 27.81cm, uEMS= 0.93m/s | x = 0.30m, h = 30.08cm, uEMS= 0.68m/s |
| --- | --- |
| x = 0.10m, h = 28.81cm, uEMS= 0.84m/s | x = 0.40m, h = 30.47cm, uEMS= 0.63m/s |
| x = 0.20m, h = 29.39cm, uEMS= 0.75m/s | x = 2.50m, h = 32.62cm |

# Appendix A1	Flow Profiles

Here the velocity profiles for the experiments conducted in the flume with a tapered section of L = 2.50m are displayed.

### Series 1:	L = 2.50m, Q = 0.04 m3/s, hgate = 0.1890m

| x = 0.00m, h = 29.77cm, uEMS = 1.12m/s | x = 0.30m, h = 32.75cm, uEMS = 0.80m/s |
| --- | --- |
| x = 0.10m, h = 31.08cm, uEMS = 1.01m/s | x = 0.40m, h = 33.23cm, uEMS = 0.74m/s |
| x =0.20m, h = 31.92cm, uEMS = 0.90m/s | x = 2.50m, h = 35.81cm |

### Series 2:	L = 2.50m, Q = 0.05 m3/s, hgate = 0.1890m

| x = 0.00m, h = 27.94cm, uEMS = 1.18m/s | x = 0.30m, h = 31.23cm, uEMS= 0.86m/s |
| --- | --- |
| x = 0.10m, h = 29.39cm, uEMS = 1.06m/s | x = 0.40m, h = 31.78cm, uEMS = 0.77m/s |
| x = 0.20m, h = 30.31cm, uEMS= 0.95m/s | x = 2.50m, h = 34.62cm |

### Series 3:	L = 2.50m, Q = 0.05 m3/s, hgate = 0.1690m

### Series 4:	L = 2.50m, Q = 0.05 m3/s, hgate = 0.1490m

| x = 0.00m, h = 25.85cm, uEMS = 1.26m/s | x = 0.30m, h = 29.47cm, uEMS= 0.90m/s |
| --- | --- |
| x = 0.10m, h = 27.36cm, uEMS = 1.09m/s | x = 0.40m, h = 30.13cm, uEMS = 0.82m/s |
| x = 0.20m, h = 28.52cm, uEMS= 1.00m/s | x = 2.50m, h = 33.30cm |

### Series 5:	L = 2.50m, Q = 0.04 m3/s, hgate = 0.1490m

| x = 0.00m, h = 23.75cm, uEMS = 1.09m/s | x = 0.30m, h = 26.88cm, uEMS= 0.80m/s |
| --- | --- |
| x = 0.10m, h = 25.15cm, uEMS = 1.00m/s | x = 0.40m, h = 27.42cm, uEMS = 0.73m/s |
| x = 0.20m, h = 26.05cm, uEMS= 0.89m/s | x = 2.50m, h = 30.07cm |

### Series 6:	L = 2.50m, Q = 0.04 m3/s, hgate = 0.1290m

| x = 0.00m, h = 22.01cm, uEMS = 1.18m/s | x = 0.30m, h = 25.52cm, uEMS = 0.84m/s |
| --- | --- |
| x = 0.10m, h = 23.57cm, uEMS = 1.05m/s | x = 0.04m, h = 26.10cm, uEMS = 0.76m/s |
| x = 0.20m, h = 24.57cm, uEMS = 0.96m/s | x = 2.50m, h = 28.91cm |

### Series 7:	L = 2.50m, Q = 0.03 m3/s, hgate = 0.1290m

| x = 0.00m, h = 19.69cm, uEMS = 0.98m/s | x = 0.30m, h = 22.44cm, uEMS= 0.73m/s |
| --- | --- |
| x = 0.10m, h = 20.99cm, uEMS = 0.87m/s | x = 0.40m, h = 22.88cm, uEMS = 0.66m/s |
| x = 0.20m, h = 21.71cm, uEMS= 0.80m/s | x = 2.50m, h = 25.05cm |