RESULTATEN KORT - VOORBEELD KRIBBEN

Resultaten LCA

De milieubelasting van de zetsteenkrib (ontwerpvariant 1) wordt voor 90% bepaald door het zinkstuk en het nieuwe rivierzand. Wanneer gebruik gemaakt wordt van lokaal gewonnen zand daalt de milieubelasting van de constructie met ongeveer 60%.

De stortkrib (ontwerpvariant 2) bestaat volledig uit breuksteen. De herkomst van de breuksteen is bepalend voor de milieubelasting.

De milieubelasting van de schanskorfkrib (ontwerpvariant 3) wordt voor de helft bepaald door het staal van de schanskorven. De andere helft wordt veroorzaakt door het betongranulaat dat als vulmateriaal wordt gebruikt. Wanneer de schanskorf wordt gevuld met breuksteen, geeft dit slechts een 10% lagere milieubelasting.

De paalkrib (ontwerpvariant 4), heeft mede door het geringe materiaalverbruik, de laagste milieubelasting. De houten palen zijn bepalend. Wanneer gebruik gemaakt wordt van duurzaam geproduceerd hout, daalt de milieubelasting van de totale constructie daalt met een factor 5.

Gewogen genormaliseerde eindscore milieubeoordeling (per strekkende meter constructie uit het middenlichaam)

1 Zetkrib, 2 Stortkrib, 3 Schanskorfkrib, 4 Paalkrib.

Resultaten LNC en overige aspecten

Er zijn geen LNC-aspecten en overige criteria meegenomen in de beoordeling.

Resultaten kosten (Netto Contante Waarde)

De kosten voor de schanskorfkrib zijn het laagst. De stortsteenkrib is veruit het duurste alternatief. De kosten van de zetsteenkrib worden voornamelijk bepaald door de toepassing van rivierzand en het zinkstuk (beide meer dan 30%). Daarnaast worden de kosten bepaald door de stortsteen en de betonzuilen (beide ongeveer 15%).

Netto contante waarde (in euro’s per strekkende meter constructie uit het middenlichaam) van de verschillende kribben

1 Zetkrib, 2 Stortkrib, 3 Schanskorfkrib, 4 Paalkrib.