Beschrijving ontwerpvarianten verbetering Merwededijk, gedeelte Sasdijk

Voor de beoordeling was er een ontwerptekening beschikbaar van één ontwerpvariant op verschillende locaties. De verschillende ontwerpvarianten zijn ontleend aan ontwerpschetsen uit een rapportage van de Heidemij waarin voor de verbetering een aantal oplossingsrichtingen worden gegeven met de daarbij behorende voor- en nadelen.

De casus was met name interessant doordat een groot aantal overige aspecten en LNC-aspecten een rol speelden bij de keus van de oplossingsrichtingen. Deze aspecten zijn beschreven na de beschrijving van de bestaande situatie en de ontwerpvarianten.

Bestaande situatie

De Sasdijk betreft een dijkvak van 900 meter dat langs de gehele binnenzijde is bebouwd. Aan de buitenzijde is er een natuurgebied.

Binnendijkse verbeteringen tasten de woonfunctie en de cultuurhistorische waarden aan. Een buitendijkse verbetering tast de uitwaard met hoge natuurfunctie aan.

Bij de dijkverbetering zijn er een aantal aandachtspunten:

- alle op- en afritten en de aansluitingen van de huizen;

- de inrichting van de kruin met het oog op de verkeersfunctie;

- grondmechanische aspecten;

- kabels en leidingen;

- hinder voor de dijkbewoners tijdens de uitvoering;

- uitzicht van de huizen;

- recreatiemogelijkheden voor fietsers en voetgangers.

Variant 1: Tuimelkade, steen op asfalt (IV A)

Aan de buitenzijde een tuimelkade tegen de dijk; de tuimelkade sluit aan op de bestaande asfaltering (van de weg). De tuimelkade wordt als het ware in de bestaande dijk gelegd, waardoor aan de buitenzijde ruimte wordt bespaard. In variant 4 wordt ook een tuimelkade tegen de dijk geplaatst, maar hierbij wordt geen ruimte bespaard doordat de tuimelkade daar aansluit op de buitenkruinlijn.

Op de kruin van de tuimelkade kan een fiets- en/of wandelpad worden aangelegd. Hierdoor wordt een scheiding in verkeersfuncties aangebracht, wat de veiligheid van de weggebruikers bevordert.

De bekleding van het buitentalud van de tuimelkade bestaat uit steen; hierdoor kan de helling van het buitentalud vrij steil gehouden worden (1: 2 ½).

Variant 2: Tuimelkade, gras op asfalt (IV B)

Gelijk aan variant 1, echter de bekleding van het buitentalud van de tuimelkade bestaat uit gras. Hierdoor kan de helling van het talud minder steil worden gemaakt dan bij variant 1 (nl. 1:3).

Variant 3: Kruinverhoging (II)

Verhogen van de kruin waardoor deze versmalt.

Variant 4: Tuimelkade, steen op buitenkruinlijn (III A)

Aan de buitenzijde een tuimelkade tegen de dijk; de tuimelkade sluit aan op de buitenkruinlijn van de huidige dijk. De bekleding van het buitentalud van de tuimelkade bestaat uit steen; hierdoor kan de helling van het buitentalud vrij steil gehouden worden (1: 2 ½).

De teen van de nieuwe tuimelkade loopt tot de kade. Mogelijk moet de bestaande afwateringssloot die tussen de Sasdijk en de kade loopt hierbij vervangen worden.

Op de kruin van de tuimelkade kan een fiets- en/of wandelpad worden aangelegd. Hierdoor wordt een scheiding in verkeersfuncties aangebracht, wat de veiligheid van de weggebruikers bevordert.

LNC-aspecten

Bij de beoordeling van de verschillende (beoordeelde) ontwerpvarianten zijn er een aantal LNC-aspecten die een rol spelen.

#### Landschap

##### Samenhang vorm en functie

Visueel ruimtelijk vormt de sasdijk een scherpe grens tussen de stedelijke bebouwing en de open uiterwaard langs de boven-Merwede. De zichtrelaties vanuit de bebouwing en de dijk op het open rivierenlandschap zijn van groot belang.

##### Afleesbaarheid ontwikkelingsgeschiedenis

De Sasdijk is een typische stedelijke dijk. Werkendam steekt, beschermd door de Sasdijk, vrij ver als een kaap in de rivier. Dit is een kenmerkende situatie in het rivierengebied en daardoor een waardevol gegeven. Een steenglooiing in het buitentalud benadrukt de aanwezigheid en kracht van de rivier en moet daarom behouden blijven. Door een strakke vormgeving en door rechtstanden en hoeken in de huidige dijk zoveel mogelijk te behouden wordt recht gedaan aan de ontstaansgeschiedenis en functie van de Sasdijk.

##### Visuele samenhang

Langs de binnenkruinlijn ligt een bebouwingslint. Plaatselijk ligt de bebouwing aan de binnenteen. sprake van een cultuurhistorisch waardevol ensemble, met daarbinnen bebouwingselementen. Er is een kenmerkende samenhang tussen de bebouwing en het dijklichaam.

De samenhang tussen de bebouwing(s ensembles) en de dijk moet aanwezig blijven (en zo mogelijk verbeterd worden). Hiervoor is het noodzakelijk dat de as van de kruin van de dijk niet verschuift ten opzichte van de bestaande as. Waardevolle elementen moeten worden gespaard.

#### Natuur

##### Kenmerkendheid

In de uiterwaard ligt een ontgrondingsplas met waardevolle moerasvegetaties. Een ontwateringssloot en een kade grenzen deze plas af van de Sasdijk.

De natuurwaarden in de buitendijkse uiterwaard moeten niet of zo min mogelijk worden aangetast door de dijkverbetering. Indien de aanwezige sloot en kade die parallel aan de dijk liggen behouden worden, blijven de karakteristieke warden van de uiterwaard en de moerasvegetaties gespaard.

Een grastalud geeft ruimte voor de ontwikkeling van een kruidenrijke vegetatie.

Overige aspecten

Hieronder wordt vanuit verschillende perspectieven aangegeven wat de wensen zijn en welke overige aspecten (onder meer) een rol spelen. De verschillende overige aspecten zijn onderstreept.

De gemeente zou graag zien dat op de dijk gescheiden fiets- en voetgangerspaden worden aangelegd, om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen.

Het dempen van de sloot onderaan de dijk is ongewenst omdat daarmee de toegankelijkheid van het natuurgebied wordt verhoogd.

Wensen van bewoners zijn zowel het uitzicht op de rivier te behouden als te zorgen voor goede aansluitingen van de woningen op de weg. Ook parkeergelegenheid moet in stand worden gehouden. De aanleg van een gescheiden fiets- en wandelpad is gewenst.

Een steentalud kan steiler aangelegd worden dan een grastalud. Hierdoor zou de aantasting van de uiterwaard (geen overig aspect: reeds beoordeeld bij natuurwaarden - kenmerkendheid) en de eventuele noodzaak voor rivierkundige compensatie verminderen. Het behoud van het rivierbed is een wezenlijk aspect.

Bij een snelle aanleg ontstaat er tijdens de aanlegfase minder ongemak voor het doorgaand- en ontsluitingsverkeer en voor de bewoners (door geluid, trillingen en opengebroken weg).

Bij een tuimelkade blijven de mogelijkheden voor ontsluiting over de dijk tijdens aanleg bestaan.

Bij kruinverhoging ontstaat er relatief het grootste risico voor zettingsproblemen bij huizen en gebouwen. Daarnaast moeten de kabels en leidingen vervangen worden.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere overige aspecten te noemen die niet nader toegelicht worden:

- Visuele en geluids barrière tussen weg en natuur in uiterwaard

- Behoud van het huidige wandelpad

- Extra riolering nodig voor afvoer van hemelwater

- Toekomstwaarde (bij wiiziging in de maatgevende waterstanden)

- Trillingshinder door heiwerkzaamheden (bij een keermuur of beweegbare kering)

- Betrouwbaarheid in functioneren (bij een beweegbare kering)