RESULTATEN - VOORBEELD DIJKEN

Hieronder volgen een aantal zaken die uit het voorbeeldmodel KKO voor dijken volgen en de opmerkingen die daar weer over te maken zijn.

Resultaten LCA

De milieubelasting van variant met de breuksteen overlaging in combinatie met nieuwe betonzuilen (ontwerpvariant 1) is het laagst. De milieubelasting wordt voor bijna de helft bepaald door de betonzuilen en voor 20% door de breuksteen

De varianten met basalt zetsteen in het bovenste deel en breuksteen 10-60 gepenetreerd met gietasfalt in het onderste deel van de ondertafel (ontwerpvariant 2 en 3) hebben een vergelijkbare milieubelasting. In ontwerpvariant 3 is ruim 4 strekkende meter van de 13,5 meter basaltzuilen vervangen door gekantelde blokken. Hierdoor wordt een klein milieuvoordeel gerealiseerd.

De asfaltvariant (ontwerpvariant 4) heeft de hoogste milieubelasting. Het waterbouwasfaltbeton veroorzaakt 25% van de milieubelasting, het gietasfalt (voor penetratie van het breuksteen) 28% en het azobé teenschot 35%. Wanneer gebruik gemaakt wordt van duurzaam geproduceerd hout, daalt de relatieve milieubelasting van het teenschot tot bijna 0%. De totale milieubelasting van de constructie daalt daardoor met 35%. Het waterbouwasfaltbeton en het gietasfalt zijn in dat geval samen verantwoordelijk voor 80% van de totale milieubelasting. De asfaltvariant blijft, ondanks de verbetering, de slechtste milieuscore houden.

Gewogen genormaliseerde eindscore milieubeoordeling (per strekkende meter constructie uit het middenlichaam)

1 Overlaging breuksteen 300-1000 kg+betonzuilen, 2 Gepenetreerde breuksteen+basaltzuilen, 3 Gekantelde blokken+basaltzuilen, 4 Asfalt.

In versie 1.0 van het keuzemodel had ontwerpvariant 1 de hoogste milieubelasting van de vier varianten. De milieubelasting van de betonzuilen was hierin bepalend. Doordat de milieubelasting van de betonzuilen in versie 2.0 sterk is gereduceerd (factor 3) komt ontwerpvariant 1 momenteel als minst milieubelastend uit de beoordeling. De milieubelasting van de asfaltvariant (ontwerpvariant 4) is daarentegen toegenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat enerzijds de milieugegevens van asfalt in versie 2.0 de kleinste daling lieten zien (slechts 15-20%) en anderzijds doordat de milieubelasting van niet duurzaam geproduceerd hout enorm is toegenomen.

Resultaten LNC en overige aspecten

Op basis van de bestaande milieuinventarisatie voor zeeweringen zijn verschillende LNC-aspecten in de beoordeling meegenomen. Bij de toegepaste weging onderscheiden de verschillende ontwerpvarianten zich nauwelijks. Er zijn geen overige criteria meegenomen in de beoordeling.

Gewogen gestandaardiseerde eindscore van de beoordeelde LNC-aspecten

1 Overlaging breuksteen 300-1000 kg+betonzuilen, 2 Gepenetreerde breuksteen+basaltzuilen, 3 Gekantelde blokken+basaltzuilen, 4 Asfalt.

Resultaten kosten (Netto Contante Waarde)

De kosten voor de constructie met waterbouwasfaltbeton (ontwerpvariant 4) zijn het laagst. Vervolgens is het hergebruik van blokken (ontwerpvariant 3) goedkoper dan het zetten van nieuwe basaltzuilen (ontwerpvariant 2). In beide constructies wordt in het onderste deel van de ondertafel breuksteen 10-60 gepenetreerd met gietasfalt. De breuksteen overlaging in combinatie met betonzuilen is het duurst (ontwerpvariant 1). Het kostenplaatje is vergelijkbaar met versie 1.0 van het keuzemodel.

De kosten van ontwerpvariant 2 en 3 worden bepaald door de prijs van de (nieuwe) basaltzuilen Wanneer met een prijs van € 150 per vierkante meter wordt gerekend in plaats van de huidige € 44 voor basaltzuilen van 30 cm lang, zijn de kosten van ontwerpvariant 2 en 3 ruim twee keer zo hoog als de kosten van de asfaltvariant. Ook de overlaging met breuksteen is dan goedkoper.

Er is voor de berekening van de Netto Contante waarde gerekend met een discontovoet van 4,75%.

Netto contante waarde (in euro’s per strekkende meter constructie) van de verschillende dijken

1 Overlaging breuksteen 300-1000 kg+betonzuilen, 2 Gepenetreerde breuksteen+basaltzuilen, 3 Gekantelde blokken+basaltzuilen, 4 Asfalt.