Een korte beschrijving van de bestaande situatie en een beschrijving van de verschillende ontwerpvarianten voor het creëren van natuurvriendelijke oevers staat op bladzijde 2.

Uitgangspunten voor de ontwerpvariant:

De door u in te voeren ontwerpvariant is een variant op één van de reeds in het keuzemodel ingevoerde ontwerpen: ontwerpvariant 3. Hierbij is er een breuksteen dam aangebracht in de watergang en is er een plasberm ontstaan door een gedeelte van het talud te ontgraven.

Bij de door u in te voeren ontwerpvariant wordt de breuksteen dam echter aan de landzijde van de bestaande damwand aangebracht. Hierdoor is het niet nodig om een nieuwe damwand te slaan. Wel moet er meer grond verwijderd worden om dezelfde breedte van de plasberm te houden als bij ontwerpvariant 3.

Aangenomen mag worden dat de verandering in natuurwaarden gelijk is aan ontwerpvariant 3 omdat de vorm en afmetingen van de plasberm gelijk zijn.

Bepaling van de coördinaten:

De breedte van de stenen dam is bij ontwerpvariant 3 een halve meter. Doordat deze aan de landzijde wordt aangebracht verschuift het talud en de plasberm van ontwerpvariant 3 een halve meter landinwaarts. De X-waarde van bijna alle coördinaten wordt dus een halve meter kleiner.

In onderstaand overzicht zijn de coördinaatgegevens voor ontwerpvariant 4 weergegeven.

U kunt de gegevens in het keuzemodel invoeren door deze vanaf onderstaand overzicht over te typen of u kunt de gegevens van ontwerpvariant 3 kopiëren en deze gegevens bewerken.

De benodigde coördinaten en materialen voor de ontwerpvariant:

| Coördinaat |  | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afstand tot voet (m) |  | -5,00 |  | -3,10 |  | -3,10 |  | -1,50 |  | -0,50 |  | -0,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |
| Hoogte NAP (m) nieuw |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | -0,50 |  | -0,50 |  | -0,30 |  | -0,30 |  | -1,30 |  | -4,60 |
| Hoogte NAP (m) na verwijdering |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 0,80 |  | -0,70 |  | -0,70 |  | -1,00 |  | -1,30 |  | -1,30 |  | -4,60 |

De stenen dam bevindt zicht tussen F en G en bestaat uit 40 cm breuksteen 5-40 kg (kies maar voor breuksteen afkomstig uit Duitsland). Daaronder bevindt zicht 20 cm grind (kies maar riviergrind) en de onderliggende ruimte wordt opgevuld met grond of klei In segment 3 en 4 wordt de bodem afgedekt met 20 cm klei. Er hoeft geen damwand geslagen te worden in segment 5. Segment 7 is de oude damwand. De coördinaten H en I begrenzen de kanaalbodem (segment 8).

NB: 	Bij een verandering van de dikte van het totale materiaalpakket zijn er in het keuzemodel meestal twee horizontale coördinaten nodig: één voor de oude dikte en één voor de nieuwe dikte.

Overzicht ontwerpvarianten

Bestaande situatie

Langs het kanaal zijn verschillende oevers te onderscheiden die zich kenmerken door een steile, directe overgang van land naar water. Op een aantal locaties worden zwaardere oeververdedigingen toegepast (met name bij bruggen of bewoonde delen) waardoor herinrichting veelal niet ter sprake is.

Voor de locaties waar herinrichting wel mogelijk is, is er voor de bestaande situatie die is beoordeeld uitgegaan van een verankerde houten damwand. De oever heeft een relatief steil talud dat is bekleed met betonblokken of een betonblokkenmat. Doordat de damwand verankerd is, is dieper inheien van de damwand geen optie.

Variant 1 : Talud ontgraven

De betonblokken worden verwijderd en het talud wordt ontgraven waardoor er een flauwe helling ontstaat. Dit kan alleen indien er aan de landzijde van de oever voldoende ruimte is.

Op de gording wordt een kantplank gezet als golfwering. De plank kan om de circa 50 meter een opening krijgen voor water uitwisseling met het kanaal. Ter plekke van de openingen worden Enkamatten geplaatst ter verdediging van de kale achterliggende oever.

Variant 2: Houten damwand met plasberm

Aan de waterzijde van de oever wordt een nieuwe houten damwand geheid tot op de waterlijn. Boven op de damwand wordt een kantplank gezet als golfwering. De plasberm achter de (nieuwe) golfwering wordt vrijwel geheel opgevuld met zand en klei. Het talud met betonblokken blijft in stand en behoudt zijn steile helling.

Variant 3: Stenen dam met plasberm

Aan de waterzijde van de oever wordt een nieuwe houten damwand geheid tot op de waterlijn. De ruimte tussen de damwanden wordt opgevuld met grond, zand en breuksteen. De betonblokken worden verwijderd en het talud wordt één meter landinwaarts verplaatst. De bovenste 20 centimeter wordt voorzien van klei.

Variant 4: Stenen dam met plasberm, landzijde

Gelijk aan variant 3 met dat verschil dat de breuksteen dam aan de binnenzijde van de oude damwand wordt opgeworden. Om voldoende ruimte te houden voor de plasberm wordt het talud een halve meter landinwaarts verplaatst. Er is hoeft geen nieuwe damwand geplaatst te worden.