Overzicht ontwerpvarianten

Bestaande situatie

Langs het Noord-Hollands kanaal zijn verschillende oevers te onderscheiden die zich kenmerken door een steile, directe overgang van land naar water. Op een aantal locaties worden zwaardere oeververdedigingen toegepast (met name bij bruggen of bewoonde delen) waardoor herinrichting veelal niet ter sprake is.

Voor de locaties waar herinrichting wel mogelijk is, is er voor de bestaande situatie die is beoordeeld uitgegaan van een verankerde houten damwand. De oever heeft een relatief steil talud dat is bekleed met betonblokken of een betonblokkenmat. Doordat de damwand verankerd is, is dieper inheien van de damwand geen optie.

Variant 1 : Talud ontgraven

De betonblokken worden verwijderd en het talud wordt ontgraven waardoor er een flauwe helling ontstaat. Dit kan alleen indien er aan de landzijde van de oever voldoende ruimte is.

Op de gording wordt een kantplank gezet als golfwering. De plank kan om de circa 50 meter een opening krijgen voor water uitwisseling met het kanaal. Ter plekke van de openingen worden Enkamatten geplaatst ter verdediging van de kale achterliggende oever.

Variant 2: Houten damwand met plasberm

Aan de waterzijde van de oever wordt een nieuwe houten damwand geheid tot op de waterlijn. Boven op de damwand wordt een kantplank gezet als golfwering. De plasberm achter de (nieuwe) golfwering wordt vrijwel geheel opgevuld met zand en klei. Het talud met betonblokken blijft in stand en behoudt zijn steile helling.

Variant 3: Stenen dam met plasberm

Aan de waterzijde van de oever wordt een nieuwe houten damwand geheid tot op de waterlijn. De ruimte tussen de damwanden wordt opgevuld met grond, zand en breuksteen. De betonblokken worden verwijderd en het talud wordt één meter landinwaarts verplaatst. De bovenste 20 centimeter wordt voorzien van klei.

Variant 4: Stenen dam met plasberm, landzijde

Gelijk aan variant 3 met dat verschil dat de breuksteen dam aan de binnenzijde van de oude damwand wordt opgeworden. Om voldoende ruimte te houden voor de plasberm wordt het talud een halve meter landinwaarts verplaatst. Er is hoeft geen nieuwe damwand geplaatst te worden.