RESULTATEN KORT - VOORBEELD NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

Resultaten LCA

De milieubelasting van de het ontgraven van het talud (ontwerpvariant 1) wordt voor 85% bepaald door de plaatsing van de azobé kantplank. De betonzuilen spelen in de totale milieubelasting een ondergeschikte rol.

De milieubelasting van de varianten waarin een houten damwand wordt geslagen (ontwerpvariant 2 en 3) zijn het hoogst. De milieubelasting wordt volledig bepaald door het gebruik van niet duurzaam geproduceerd hout.

Voor het construeren van de plasberm met breuksteen dam aan de landzijde (ontwerpvariant 4) is het niet nodig een nieuwe damwand te slaan. Wel moet meer materiaal verwijderd worden. Uiteindelijk is dit voor 65% van de milieubelasting verantwoordelijk.

Gewogen genormaliseerde eindscore milieubeoordeling (per strekkende meter constructie);

Boven: constructies met niet duurzaam geproduceerd hout,

Onder: constructies met duurzaam geproduceerd hout;

1 Ontgraven talud, 2 Houten damwand met plasberm, 3 Stortstenen dam met plasberm in de watergang, 4 Stortstenen dam met plasberm aan de landzijde

Wanneer er gekeken wordt naar de eindresultaten van de constructies met duurzaam geproduceerd hout, kan er nauwelijks onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende constructies (de hoge milieubelasting van ontwerpvariant 2 en 3 valt dan weg). Dit resultaat is vergelijkbaar met het eindresultaat uit versie 1.0 van het keuzemodel.

Resultaten LNC en overige aspecten

De ontwerpvarianten onderscheiden zich alleen op de verschillende subcriteria van de natuurwaarden. De verschillen zijn echter beperkt.

Resultaten kosten (Netto Contante Waarde)

De kosten voor de varianten waarin een houten damwand moet worden geslagen (ontwerpvariant 2 en 3) zijn het hoogst, mede door vervanging van de damwand op termijn. De kosten voor het volledig ontgraven van het talud (ontwerpvariant 1) of het deels ontgraven in combinatie met een stortsteen dam en een plasberm (ontwerpvariant 4) zijn fors lager.

Netto contante waarde (in euro’s per strekkende meter constructie) van de verschillende natuurvriendelijke oevers; 1 Ontgraven talud, 2 Houten damwand met plasberm, 3 Stortstenen dam met plasberm in de watergang, 4 Stortstenen dam met plasberm aan de landzijde