Beschrijving ontwerpvarianten renovatie zeedijken Westerschelde

Beoordeeld zijn ontwerpvarianten die bij de renovatie van de dijkbekledingen van de Westerschelde praktisch toegepast hadden kunnen worden, maar op geen enkele plek daadwerkelijk zo zijn uitgevoerd. De weerbarstigheid van de praktijk is op elke plek weer anders. Het gaat in deze case-studie dus om fictieve ontwerpvarianten.

In onderstaande tabel staat een overzicht van de belangrijkste verschillen in de ontwerpvarianten. Alleen de A-varianten zijn in de beschouwing meegenomen.

Tabel 1: Overzicht van de belangrijkste verschillen in de ontwerpvarianten

Alle constructievarianten krijgen voor de voet een kreukelberm bestaande uit 2 lagen breuksteen 60-300 kg met daaronder een laag geotextiel als filter. Op de kruin wordt bij alle varianten een onderhoudsstrook aangelegd van grindasfaltbeton op fosforslakken en geotextiel.

Bij de verschillende constructievarianten verandert er, afgezien van een eventuele overlaging met breuksteen, niets aan het dwarsprofiel.

Bestaande situatie

De bestaande situatie bestaat uit een doorlopend talud van teen tot kruin (geen buitenberm). Aan de teen bevindt zich een teenschot. De onderste helft bestaat achtereenvolgens uit een bekleding van Vilvoordse steen, Doornikse steen en Basaltzuilen. Alle drie op een puinlaag met daaronder klei. De overgangsconstructie tussen de Doornikse steen en de basaltzuilen wordt gevormd door een rij perkoenpalen. De bovenste helft van het talud bestaat uit betonblokken en een klein deel doorgroeistenen, beide direct op de klei. De overgangsconstructie tussen de basaltzuilen en de betonblokken bestaat uit een rij perkoenpalen en een betonband. De kruin is begroeid met gras.

Figuur 1: Dwarsprofiel bestaande situatie

Ontwerpvariant 1, overlaging met breuksteen

Het onderste gedeelte van het talud krijgt een overlaging van 2 lagen breuksteen 300-1000 kg, tot ongeveer halverwege de bestaande bekleding van basalt. In het vervolg van dit verhaal zal er aan deze variant worden gerefereerd als de variant met breuksteen. De overgangsconstructie tussen het basalt en de betonstenen blijft gehandhaafd. De betonstenen worden vervangen door betonzuilen op steenslag en geotextiel. De bekleding met betonzuilen loopt door tot net op de kruin.

Figuur 2: Dwarsprofiel ontwerpvariant 1; de variant met breuksteen

Ontwerpvariant 2, gepenetreerde overlaging

Ontwerpvariant 2 is vrijwel identiek aan ontwerpvariant 1. De overlaging met breuksteen 300-1000 kg is vervangen door een overlaging met breuksteen 5-40 kg die vol en zat gepenetreerd is met gietasfalt (ontwerpvariant 2A) of met colloïdaal beton (ontwerpvariant 2B). Aan variant 2A zal in het vervolg gerefereerd worden als de variant met gepenetreerde overlaging. De betonzuilen zijn vervangen door basaltzuilen. De overgangsconstructie van perkoenpalen en betonbanden wordt verwijderd.

Figuur 3: Dwarsprofiel ontwerpvariant 2; de variant met gepenetreerde overlaging

Ontwerpvariant 3, gekantelde blokken

Ontwerpvariant 3 is praktisch gelijk aan ontwerpvariant 2. De betonblokken die vrijkomen uit de aanwezige bekleding worden gekanteld hergezet. Aan deze variant zal in het vervolg gerefereerd worden als de variant met gekantelde blokken. Voor het resterende deel van de bekleding worden basaltzuilen gebruikt. De bestaande overgangsconstructie onderaan de betonblokken blijft hierbij gehandhaafd. Op identieke wijze als bij ontwerpvariant 2 wordt er onderscheid gemaakt op basis van het materiaal waarmee de breuksteen onderaan het talud gepenetreerd wordt: met gietasfalt (ontwerpvariant 3A) of met colloïdaal beton (ontwerpvariant 3B). Het gedeelte van de bekleding boven de gekantelde blokken kan in plaats van met basaltzuilen eveneens met betonzuilen gezet worden (ontwerpvariant 3C), waarbij uitgegaan wordt van penetratie van de breuksteen met gietasfalt.

Figuur 4: Dwarsprofiel ontwerpvariant 3; de variant met gekantelde blokken

Ontwerpvariant 4, asfalt

Ontwerpvariant 4 heeft evenals de andere varianten een kreukelberm van breuksteen 60-300 kg. Bij de teen wordt een rij azobe palen aangebracht met een teenschot. In de onderste helft van het talud wordt de bekleding vervangen door gepenetreerde breuksteen 10-60 kg op. De bovenste helft van het talud wordt bekleed met waterbouwasfaltbeton. Deze bekleding loopt door tot aan de onderhoudsstrook van grindsasfaltbeton. In het vervolg zal naar deze variant worden gerefereerd als de asfaltvariant.

Net als bij ontwerpvariant 2, 3 en 4 wordt er onderscheid gemaakt op basis van het materiaal waarmee de breuksteen onderaan het talud gepenetreerd wordt: met gietasfalt (ontwerpvariant 4A) of met colloïdaal beton (ontwerpvariant 4B).

Figuur 5: Dwarsprofiel ontwerpvariant 4, de asfaltvariant