Beschrijving ontwerpvarianten kribben

Vergelijkingsbasis

De vergelijkingsbasis wordt gevormd door één strekkende meter uit het middendeel van de krib. Voorwaarde voor een vergelijkingsbasis is dat de verschillende ontwerpen op dezelfde plek dezelfde functie kunnen vertolken. Dit betekent dat het veelal onmogelijk is om ontwerpen van verschillende locaties te vergelijken. Op verschillende plekken is de rivier niet even diep, is er een binnen of buitenbocht, spelen er andere stromingsproblemen waardoor de krib afwijkend moet zijn.

Voor alle varianten is uitgegaan van een gemiddelde insteekhoogte ten opzichte van de bodem van 6 meter. In de beoordeling is geen bestaande constructie betrokken.

Normaliter moet er gezien de vorm van een krib een beoordeling gemaakt worden in 3 dimensies. Een krib bestaat uit een kop die niet als platte projectie (2 dimensies) kan worden afgebeeld en een staart die wel als platte projectie kan worden geprojecteerd. Binnen het keuzemodel kunnen nu alleen platte projecties verwerkt worden. De beoordeling van een totale krib kan met platte projecties gemaakt worden door een onderscheid te maken tussen de kop en de staart van de krib en deze gegevens te combineren (zie ook ‘Áchtergronden bij de beoordeling van kribben, achteraan dit document.

Door alleen een strekkende meter uit het middendeel te beoordelen, wordt er geen volledige beoordeling gemaakt van de krib. Een groot deel van de kosten bijvoorbeeld die wordt gemaakt bij de aanleg of renovatie wordt veroorzaakt door de constructie van de kop. Bij de beoordeling van de kosten van verschillende varianten op basis van een strekkende lengtemeter moet dus bedacht worden dat op basis van deze beoordeling eigenlijk niets gezegd kan worden over de kosten van een volledige krib.

Varianten

Voor deze case is er uitgegaan van de principeschetsen en schetsontwerpen zoals die voorkomen in de publicatie “Vernieuwend ontwerp kribverlenging Midden-Waal” van Ariëns (1995). In deze publicatie zijn voor de beoordeling van 24 varianten de functie-eisen aan kribben uit het Beheersplan voor de Rijkswateren vertaald in technische eisen op het vlak van sterkte, geometrie en kwaliteit. Uit de beoordeling van de functie-eisen zijn 9 veelbelovende varianten naar voren gekomen, die in aanmerking komen voor de kribverlenging. Van deze 9 varianten is eveneens een kostenbepaling gemaakt.

Met het keuzemodel kunnen momenteel maximaal 4 verschillende varianten tegelijkertijd doorgerekend worden. Er is uitgegaan van de volgende varianten:

- zetsteenkrib (uitgewerkt als principeontwerp);

- stortsteenkrib (uitgewerkt als principeontwerp);

- schanskorfkrib (uitgewerkt als principeschets);

- paalkrib (uitgewerkt als schetsontwerp).

Het zijn alle vier ontwerpvarianten die bij kribverlenging in de Midden-Waal praktisch toegepast hadden kunnen worden. De weerbarstigheid van de praktijk is echter op elke plek weer anders. Het gaat het in deze case-studie om fictieve ontwerpvarianten.

Ontwerpvariant 1, zetsteenkrib

De kern van de krib bestaat uit zand. De kruin en het bovenste deel van het (zij-)talud hebben een bekleding van basalt zetsteen of betonzuilen. Er is uitgegaan van betonzuilen. De taludhelling bedraagt 1:2,5. Onder de bekleding bevindt zich een laag gebroken grind (10-40 mm) van 400 kg/m2. Daaronder bevindt zich een geotextiel die het onderliggende zandpakket opsluit. Het geotextiel is vastgezet met perkoenpalen. Het gezette bovengedeelte van de krib wordt ondersteund door een steunberm van 1 meter breed. De steunberm gaat over in een talud met helling 1:3. Zowel de steunberm als het onderliggende talud bestaan uit een kraagstuk met een breuksteen bestorting van 500 kg/m2. Deze bestaat uit een laag van 300 kg/m2 breuksteen 10-60 kg met daarop 200 kg/m2 breuksteen 10-40 kg. De kraagstukken zijn gemaakt van een wiepenrooster met geotextiel. Op de rivierbodem loopt het kraagstuk met bestorting horizontaal door: stroomopwaarts 2 meter en stroomafwaarts 5 meter.

In tegenstelling tot hetgeen bij de principeschets in de rapportage over kribverlenging is weergegeven is er uitgegaan van een breedte van de kruin van 2 meter in plaats van 1 meter. Een kribkopbreedte van 2 meter is standaard bij de principeontwerpen van zetsteen kribben en stortsteenkribben met een zandkern.

In de principeschets (figuur 2.1) is de steunberm weggelaten.

Figuur 2.1: Principeschets dwarsprofiel ontwerpvariant 1; de zetsteenkrib

Ontwerpvariant 2, stortsteenkrib

De buitenmaat van ontwerpvariant 2 is grotendeels gelijk aan ontwerpvariant 1. De steunberm ontbreekt echter. De taludhelling bedraagt 1:3 van de kruin tot aan de rivierbodem. De krib bestaat volledig uit breuksteen 10-60 kg.

In tegenstelling tot hetgeen bij de principeschets in de rapportage over kribverlenging is weergegeven is er uitgegaan van een breedte van de kruin van 2 meter in plaats van 1 meter. Ook voor de zetsteenkrib is uitgegaan van een kruinbreedte van 2 meter. Een kribkopbreedte van 2 meter is standaard bij de principeontwerpen van zetsteen kribben en stortsteenkribben met een zandkern.

Er is uitgegaan van een krib zonder inkassing.

Figuur 2.2: Principeschets dwarsprofiel ontwerpvariant 2; de stortkrib

Ontwerpvariant 3, schanskorfkrib

Er is uitgegaan van schanskorven van 2 x 1 x 0,5 meter met een gaaswerk van gegalvaniseerd stalen draden met een maaswijdte van 7 centimeter. De levensduur van schanskorven is ongeveer 30 jaar.

De bestorting op de rivierbodem zoals die in de figuur is weergegeven is niet in de beoordeling meegenomen.

Figuur 2.3: Principeschets dwarsprofiel ontwerpvariant 3; de schanskorfkrib

Ontwerpvariant 4, paalkrib

De paalkrib bestaat uit ronde houten palen van 10 meter lengte met een diameter van 23 centimeter. Er is uitgegaan van palen van tamme kastanje met een levensduur van 25 jaar. Op de rivierbodem wordt boven op een geotextiel een bestorting van een halve meter met breuksteen 5-40 aangebracht.

Bij het ontwerp van een paalkrib varieert de blokkering van het doorstroomoppervlak. De blokkering loopt op van 20% aan de kant van de kop tot 50% aan de kant van de oever. In deze beoordeling is er uitgegaan van de situatie met de grootste blokkering (50%), omdat hiermee het grootste materiaalgebruik is gemoeid. Bij palen van 25 cm diameter staan er 2 palen per meter.

Figuur 2.4: Principeschets dwarsprofiel ontwerpvariant 4, de paalkrib

Achtergrond bij de beoordeling van kribben

Normaliter moet er gezien de vorm van een krib een beoordeling gemaakt worden in 3 dimensies. Een krib bestaat uit een kop die niet als platte projectie (2 dimensies) kan worden afgebeeld en een staart die wel als platte projectie kan worden geprojecteerd. Binnen het keuzemodel kunnen nu alleen platte projecties verwerkt worden. De beoordeling van een totale krib kan met platte projecties gemaakt worden door een onderscheid te maken tussen de kop en de staart van de krib en deze gegevens te combineren.

De varianten in de kop zitten met name in het verschil in helling en kopvorm. Normaal wordt er in het keuzemodel van uitgegaan dat de dwarsdoorsnede die is ingevoerd, representatief is voor elke dwarsdoorsnede van het ontwerp. Bij een kribkop is dit alleen mogelijk door in plaats van de dwarsdoorsnede van een strekkende meter uit te gaan van de dwarsdoorsnede op het symmetrisch vlak van het lichaam. Bij een rond voorwerp kan dit elke dwarsdoorsnede zijn (taartpunt dwarsdoorsnede), maar bij alle parabolische voorwerpen moet het duidelijk zijn waar de dwarsdoorsnede zich bevindt, en wat de parabool vorm is

Door het ontbreken van een module voor ronde/parabolische voorwerpen is het momenteel bij de beoordeling van kribben alleen mogelijk om te kijken naar de beoordeling van een strekkende lengte meter uit het middendeel de staart).

Door alleen een strekkende meter uit het middendeel te beoordelen, wordt tevens voorkomen dat de case in dit stadium onnodig gecompliceerd wordt. De beperking is echter wel dat er geen volledige beoordeling gemaakt kan worden. Een groot deel van de kosten bijvoorbeeld die wordt gemaakt bij de aanleg of renovatie wordt veroorzaakt door de constructie van de kop. Bij de beoordeling van de kosten van verschillende varianten op basis van een strekkende lengtemeter moet dus bedacht worden dat op basis van deze beoordeling eigenlijk niets gezegd kan worden over de kosten van een volledige krib.