RESULTATEN KORT - VOORBEELD DIJKEN

Resultaten LCA

De milieubelasting van variant met de breuksteen overlaging in combinatie met nieuwe betonzuilen (ontwerpvariant 1) is het laagst. De milieubelasting wordt voor bijna de helft bepaald door de betonzuilen en voor 20% door de breuksteen

De varianten met basalt zetsteen in het bovenste deel en breuksteen 10-60 gepenetreerd met gietasfalt in het onderste deel van de ondertafel (ontwerpvariant 2 en 3) hebben een vergelijkbare milieubelasting. In ontwerpvariant 3 is ruim 4 strekkende meter van de 13,5 meter basaltzuilen vervangen door gekantelde blokken. Hierdoor wordt een klein milieuvoordeel gerealiseerd.

De asfaltvariant (ontwerpvariant 4) heeft de hoogste milieubelasting. Het waterbouwasfaltbeton veroorzaakt 25% van de milieubelasting, het gietasfalt (voor penetratie van het breuksteen) 28% en het azobé teenschot 35%. Wanneer gebruik gemaakt wordt van duurzaam geproduceerd hout daalt de milieubelasting van de constructie met 35%. De asfaltvariant blijft, ondanks de verbetering, de slechtste milieuscore houden.

Gewogen genormaliseerde eindscore milieubeoordeling (per strekkende meter constructie uit het middenlichaam)

1 Overlaging breuksteen 300-1000 kg+betonzuilen, 2 Gepenetreerde breuksteen+basaltzuilen, 3 Gekantelde blokken+basaltzuilen, 4 Asfalt.

Resultaten LNC en overige aspecten

Op basis van de bestaande milieuinventarisatie voor zeeweringen zijn verschillende LNC-aspecten in de beoordeling meegenomen. Bij de toegepaste weging onderscheiden de verschillende ontwerpvarianten zich nauwelijks. Er zijn geen overige criteria meegenomen in de beoordeling.

Resultaten kosten (Netto Contante Waarde)

De kosten voor de constructie met waterbouwasfaltbeton (ontwerpvariant 4) zijn het laagst. Vervolgens is het hergebruik van blokken (ontwerpvariant 3) goedkoper dan het zetten van nieuwe basaltzuilen (ontwerpvariant 2). In beide constructies wordt in het onderste deel van de ondertafel breuksteen 10-60 gepenetreerd met gietasfalt. De breuksteen overlaging in combinatie met betonzuilen is het duurst (ontwerpvariant 1). Het kostenplaatje is vergelijkbaar met versie 1.0 van het keuzemodel.

De kosten van ontwerpvariant 2 en 3 worden bepaald door de prijs van de (nieuwe) basaltzuilen Wanneer met een prijs van € 150 per vierkante meter wordt gerekend in plaats van de huidige € 44, zijn de kosten van ontwerpvariant 2 en 3 ruim twee keer zo hoog als de kosten van de asfaltvariant.

Er is voor de berekening van de Netto Contante waarde gerekend met een discontovoet van 4,75%.

Netto contante waarde (in euro’s per strekkende meter constructie) van de verschillende dijken

1 Overlaging breuksteen 300-1000 kg+betonzuilen, 2 Gepenetreerde breuksteen+basaltzuilen, 3 Gekantelde blokken+basaltzuilen, 4 Asfalt.