Deze opgave is bedoeld om spelenderwijs het Keuzemodel Kust- en Oeverwerken te leren kennen en ermee te werken.

Er wordt stapsgewijs van tabblad naar tabblad gewerkt. In het model waarmee u gaat werken zijn al drie constructies ingevoerd. U moet daar uiteindelijk een vierde variant aan toevoegen.

Niet alles staat hieronder in detail uitgelegd. In de gebruikershandleiding staat per onderdeel van het keuzemodel een uitgebreide toelichting. Aan het eind van deze opgave zijn overigens handige ‘sneltoetsen’ opgenomen voor de wat gevorderde gebruiker.

De bijbehorende bestanden met achtergrondgegevens en het (deels) ingevulde keuzemodel  (bestandsnaam: “KKO v2.0 casus NVO NH-kanaal oefening.xls”) vindt u op de cd of wanneer u het keuzemodel op uw eigen PC hebt geïnstalleerd in de directory C:\KKO\, tenzij u bij het installeren anders hebt aangegeven. U kunt de bestanden ook oproepen door hieronder te klikken:

benodigde data oefening

oefenbestand keuzemodel

Met behulp van de ‘F1’ toets kan in het keuzemodel de help-functie geactiveerd worden. Afhankelijk van de locatie waar de cursor zicht bevindt krijgt u specifieke of meer algemene hulp bij het onderwerp.

## De opdrachten

- (Vooraf)	Sla het document op, bij voorkeur in dezelfde map, met de naam "KKO v2.0 casus NVO NH-kanaal oefening .…", met op de plek van de puntjes bijvoorbeeld uw achternaam.

Tabblad Basisgegevens

In dit eerste tabblad staan algemene gegevens die van belang zijn voor het project.

Hieronder beginnen de opdrachten. Links is (tussen haakjes) te zien waar u de opdracht moet uitvoeren.

- (Gegevens opdrachtgever) 	Vul van uzelf alle gegevens in.

- (Basisgegevens) 	Verander de ontwerplevensduur in 50 jaar.

- (Overige aspecten) 	Behalve de milieueffecten op materiaalniveau (LCA), de LNC-effecten op omgevingsniveau en kosteneffecten kan het zijn dat er extra beoordelingscriteria van belang zijn bij de afweging van verschillende constructies. 'Arbo-aspecten' staat al vermeld. Selecteer twee reeds omschreven overige beoordelingsaspecten en formuleer er zelf ook één (en zet die als derde criterium erbij).

1e criterium:

2e criterium:

eigen criterium (3e):

Tabblad Invoer geometrisch dwarsprofiel

In dit tabblad wordt het dwarsprofiel van een constructie vastgelegd. Hier worden de vorm en de afmetingen bepaald maar er worden nog geen materiaalkeuzen gemaakt.

In de regel achter “Overzicht gegevens ontwerpvariant(en)” ziet u zeven buttons. Met de eerste vier kunt u de vier varianten afzonderlijk oproepen en de vorm en afmetingen die erbij horen invoeren, bekijken of aanpassen. Wanneer u dat doet ziet u bovenaan het tabblad de grafische weergave van het dwarsprofiel. U ziet ook de doorsnede van de bestaande constructie en de doorsnede na ontgraving. Direct onder de figuur staan de gegevens van de bestaande constructie.

Aan de drie al bestaande constructievarianten (1: ontgraving van het talud, 2: houten damwand met plasberm in de watergang en 3: breuksteen dam in de watergang met plasberm aan de landzijde) gaat u nu zelf - bij ontwerpvariant 4 - een nieuwe constructie toevoegen: een breuksteen dam samen met een plasberm aan de landzijde. De gegevens daarvoor staan in het bestand met de benodigde data oefening.

- (Invoer)	Noem de nieuwe constructie "stenen dam, plasberm lz". Voer vervolgens de coördinaat gegevens in als geometrisch dwarsprofiel. U kunt de gegevens direct invoeren. Met de button ‘kopiëren’ kunt u invoergegevens van de ene ontwerpvariant naar een andere kopiëren.
NB: De korte toelichting per segment dient slechts als geheugensteun voor de invoer van de materialen op het tabblad ontwerpvariant 4.

Tabblad Ontwerpvariant 4

Hier worden op basis van de gegevens uit het tabblad ‘Geometrisch dwarsprofiel’ de materialen ingevoerd waaruit de constructie bestaat.

Het keuzemodel menu (rechts naast het Help menu) en daarin de opdracht "Geometrie" laat het dwarsprofiel en de maten van de segmenten zien. Wanneer u daarin ‘opties’ aanvinkt kunt u de keus maken tussen de coördinaat of de berekende segmentgegevens.

U selecteert materialen met behulp van een speciaal menu. Dit menu wordt zichtbaar na een dubbelklik op een cel onder “Nieuwe materialen”. De koppeling (bij welke segmenten horen welke materialen) gebeurt via de eerste kolom. Meerdere segmenten per materiaal is mogelijk zolang als de dikte daarbij hetzelfde is. Kijk desnoods even voor een voorbeeld naar een van de drie tabbladen van de andere ontwerpvarianten.

- (Nieuwe materialen) 	Vul alle gebruikte materialen in. Kijk ook steeds naar de standaardgegevens van de materialen. U kunt die aanpassen.

Door bij de dikte, “v” te toetsen wordt aangegeven dat het volledige volume van de segmenten met dat materiaal wordt gevuld, anders wordt alleen uitgegaan van een pakket met de genoemde dikte. Met een ‘r’ wordt aangegeven dat al het resterende volume met het materiaal wordt opgevuld (u kunt een segment aan meerdere regels met materialen koppelen).

- (Transport naar werk)	Kijk eens naar de eerste resultaten, bijvoorbeeld naar hoeveel procent van de milieubelasting van de ingevoerde constructie  wordt veroorzaakt door het transport naar het werk. Dit staat in de regels onder de invoertabel voor materialen.

NB indien u door de beschikbaarheid van alle gegevens de gegevens over transport en milieubelasting niet direct kunt vinden, kunt u de overige gegevens verbergen door gebruik te maken van de opdracht "Beeld (kolommen)" in het keuzemodel menu.

Wanneer u de default transportgegevens van de gebruikte materialen niet correct acht kunt u die aanpassen.

- (Levensduur en onderhoud)	Wanneer u op dit tabblad naar rechts gaat ziet u alle resultaten voor elk materiaal bij deze ontwerpvariant. Zo kunt u ze ook controleren en zonodig wijzigen (bijvoorbeeld de gegevens over levensduur en onderhoud).

NB u kunt gegevens verbergen door gebruik te maken van de opdracht "Beeld (kolommen)" in het keuzemodel menu.

- (Kosten)	Voor de gegevens over aanlegkosten en/of onderhoudskosten geldt hetzelfde als voor levensduur en onderhoud.

- (LNC)	Wanneer u op dit tabblad naar beneden gaat komt u onder het kopje 'LNC' op een plaats waar u aan kunt geven hoe de ontwerpvariant scoort (een verbetering of verslechtering is ten opzichte van de oorspronkelijke situatie) op Landschap, Natuur en Cultuurhistorie. Het is de bedoeling dat deze scores door een deskundige worden ingevuld. 
NB voor de criteria van de LNC-beoordeling is gebruik gemaakt van de Handreiking Inventarisatie en waardering LNC-aspecten van de TAW, zie de online help (toets F1 in het keuzemodel).

Bekijk de scores die door specialisten van de DWW voor deze ontwerpvariant al voor u zijn ingevoerd. Aanpassen kan door met de muis te dubbelklikken op de gewenste plaats.

- (overige aspecten)	Onder ‘overige aspecten’ doet u hetzelfde voor de gekozen ‘overige beoordelingsaspecten’. Ook hier wordt de variant vergeleken met de oorspronkelijke situatie en moeten de scores gebaseerd zijn op een oordeel van deskundigen.
Let op dat u ook scores op uw eigen beoordelingscriteria geeft bij de andere varianten (andere tabbladen). Daar staan uiteraard nog geen waarderingen voor uw nieuwe beoordelingscriteria.

Tabblad Weging

In dit tabblad worden de weegfactoren voor de verschillende criteria bepaald. Met weging wordt het relatieve belang bepaald van de verschillende effecten.

NB: Het keuzemodel ondersteunt de invoer van weegfactoren binnen één groep (dus binnen LCA, binnen LNC of binnen de overige aspecten). Er is geen hulp ingebouwd om bijvoorbeeld de milieueffecten te vergelijken tegen de LNC-waarden. Zoiets vraagt speciale MCA-expertise (Multi Criteria Analyse).

- (Weging hoofdcriteria LCA) 	Voor de LCA-criteria is er een aanbevolen weegset. Deze zegt dat effecten op menselijke gezondheid en ecosysteemkwaliteit even ernstig zijn en dat de effecten op ‘uitputting van grondstoffen’ half zo belangrijk zijn. U kunt die weegset (gemotiveerd) aanpassen. Hoe hoger de weegfactor, hoe zwaarder het criterium meetelt.

- (Weging LNC-criteria) 	Voor de weging van LNC-criteria zijn er geen standaard of aanbevolen weegfactoren. In de praktijk zal per situatie een afweging gemaakt moeten worden welke criteria het zwaarst moeten meewegen. Nu staat het op 1 : 3 : 2 (dus effecten op natuur drie keer zo belangrijk als effecten op landschap), maar dat is nog steeds redelijk willekeurig. Pas zelf eens de onderverdeling van de subcriteria aan.

- (Overige aspecten) 	Vul ook voor de geselecteerde overige aspecten een gewicht of relatief belang in.

Tabblad Resultaten kort

In dit tabblad staan in het kort de resultaten van de doorgerekende ontwerpvarianten. Het is nog altijd een kunst die goed te begrijpen en te interpreteren.

- (LCA, LNC en overige)	Begin eens met te kijken welke constructievariant(en) de gunstigste (laagste) score heeft (hebben) per groep effecten. 

LCA:		LNC: 

Het is interessant om te zien of de levensduur (ingevoerd op het tabblad "Basisgegevens") effect heeft op het resultaat. Welke constructie heeft de  gunstigste (beste) LCA-score als die is teruggezet naar 80 jaar?
Zet hierna de constructielevensduur weer terug naar 50 jaar.

Het is van groot belang de cijfers en figuren goed te lezen. Het is makkelijk om te zeggen welke constructie het beste scoort op LCA of LNC, maar hoeveel beter dat is, is veel minder eenvoudig. Getallen kunnen erg misleiden. Bijvoorbeeld: als de milieubelasting van één variant erg laag is, kan een tien keer zo grote belasting van een andere variant nog steeds erg weinig zijn. Het kan zo zijn dat zelfs dat 10 x zo grote verschil weinig extra kosten rechtvaardigt. Andersom kan het ook voorkomen dat kleine relatieve verbeteringen toch grote uitgaven kunnen rechtvaardigen.

Bedenk dat de eindresultaten NIET zijn gewaardeerd op een schaal van goed tot slecht. Helaas kan het keuzemodel u ook niet aan die waardering helpen. U moet het doen met het gegeven dat een LCA-score van 1.0 overeenkomt met de milieubelasting in heel Europa in een jaar gedeeld door het aantal Europeanen.

- (Kosten) 	Voor alle varianten zijn de kosten over de gehele levensduur berekend met twee methoden. De eerste is Netto Contante Waarde (NCW). Deze rekent alle kosten gedurende de levensduur terug naar nu. De tweede is Afschrijven en Reserveren (A&R). Deze smeert alle kosten gedurende de levensduur uit, resulterend in een vast jaarlijks bedrag (een beetje vergelijkbaar met een hypotheekaflossing). 

Welke variant is volgens beide methoden het gunstigst?

volgens NCW:			volgens A&R:

- (Nationaal Pakket GWW) 	Hier staat vermeld aan hoeveel maatregelen van het nationale pakket Grond, Weg- en Waterbouw de verschillende constructievarianten voldoen. Die uitkomsten zijn geheel gebaseerd op de materialen die u heeft ingevoerd in de tabbladen voor de vier ontwerpvarianten.
Welke constructie haalt hier het hoogste percentage?

NB het is nauwelijks mogelijk om een score van 100% te halen. Alleen de materiaalgebonden maatregelen kunnen door het keuzemodel automatisch gescoord worden, de beheer en voorbereiding gebonden maatregelen bijvoorbeeld niet. Maar ook wanneer er geen wegverharding in de constructie is meegenomen, kan nooit voldaan worden aan de maatregel “Pas in wegverhardingen secundaire materialen toe”. Zie het tabblad NP DuBo GWW voor een overzicht van de verschillende maatregelen.

Tabblad Resultaten detail

Dit tabblad geeft in detail de onderliggende resultaten van de verschillende ontwerpvarianten weer.

U treft zowel de milieugegevens per milieucriterium, als de opgetelde gegevens voor de drie richtinggevende milieuproblemen (Aantasting van de menselijke gezondheid, Aantasting van de ecosysteem-kwaliteit en Uitputting van grondstoffen).

Van de beoordeelde LNC-aspecten en overige criteria treft u een overzicht van de ingevoerde veranderingen in de waardering.

De kostengegevens zijn op dit tabblad hetzelfde als op het tabblad "Resultaten kort"

Tabblad Analyse gebruikte weegset

Voor iemand die nog nooit weegdriehoeken heeft gezien lijkt dit hocus pocus, maar de driehoeken geven zeer interessante informatie. 
Een korte uitleg: langs de drie zijden van de driehoeken staan percentages, die de weging weergeven van één van de drie hoofdcriteria binnen de LCA (of de LNC). Voor elk punt geldt dat de som van de percentages 100 is. Ook is aangegeven welke ontwerpvariant het beste scoort bij die weegset. In één oogopslag kunt u inzicht krijgen in de gevoeligheid van het resultaat voor de gebruikte weegset. Wanneer bijvoorbeeld elk punt in de driehoek dezelfde variant geeft als ‘beste’, betekent het dat de weegset niet van invloed is op dit resultaat.

- (Constructie met de laagste LCA-score bij verschillende wegingssets)	
Welke constructievariant heeft bij de aanbevolen weging de laagste (=beste) score? 
NB de aanbevolen weging is weergegeven met het witte vierkantje.

U kunt het alternatief dat bij de aanbevolen weging het gunstigst scoorde ‘wegklikken’. Nu ziet u welke variant hierna het beste resultaat heeft. Hoe gevoelig is de uitkomst op de wegingsset?

Overzicht toetsen en invoercodes

- Keuzemodel functies

- F1	Help (bij het desbetreffende keuzemodel onderdeel)

- Ctrl-H	Herstellen van de defaultwaarde uit het keuzemodel in de actieve cel

- (handmatig gewijzigde waarden worden rood weergegeven)

- alt-E	Keuzemodel menu activeren (zie hieronder)

- Keuzemodel menu (achteraan in de menubalk)

- Afdrukken	Selectie van de af te drukken tabbladen

- Materialen	Selectie van materialen en inzien van materiaalgegevens

- Bij de ontwerpvarianten te activeren met een dubbelklik in de grijze cellen.

- Geometrie	Zichtbaar maken van de geometrie gegevens. Via opties kan gekozen worden tussen coördinaat- en segmentgegevens (alleen te selecteren bij de ontwerpvarianten)

- Beeld (kolommen)	Verbergen/zichtbaar maken van gegevens

- (alleen te selecteren bij de ontwerpvarianten)

- Herstel default actieve cel	ctrl-H, Herstel van de defaultwaarde

- Wissen ontwerpvariantX	Wissen van de ontwerpgegevens van variant X

- Wissen alle varianten	Wissen van alle ingevoerde ontwerpgegevens

- Help	F1, Help (bij het desbetreffende keuzemodel onderdeel)

- Info	Informatie over versie, datum en helpdesk

- Disclaimer	Informatie over aansprakelijkheid

- Handige standaard Excel functies

- F2	Celinvoer wijzigen (edit modus)

- Esc	Annuleren van de wijzigingen (in de edit modus)

- Del	Verwijderen van celinvoer

- F12	Opslaan als …

- Ctrl-X	is geblokkeerd, wel is het mogelijk om gegevens te verplaatsen door deze eerst te kopieren (ctrl-C) en vervolgens te plakken (ctrl-V)

- Ctrl-Z	Ongedaan maken van de laatste handeling(en)

- Invoer codes

- V of v	volledig volume bij de dikte van materialen: het gaat niet om een bepaalde laagdikte van het materiaal, maar om het volledig volume in het segment.

- R of r	- rond, bij de breedte van stuksgoederen (om aan te geven dat het stuksgoed geen breedte en dikte heeft, maar rond is). De dikte wordt nu gebruikt als diameter.
- restvolume (bij de dikte van materialen): al het overblijvende volume in de gekoppelde segmenten wordt met dit materiaal gevuld.

- Weergegeven codes

- B	Dit wordt zichtbaar bij dikte en volume van het materiaal wanneer een bestorting is ingevoerd.

- ####	De huidige weergave is te klein om de celinhoud weer te geven (wijzigen kan via menu optie beeld/In- en Uitzoomen)

- #N/B	te berekenen waarde niet bekend

- #ONWAAR	te berekenen waarde kan niet juist berekend wordt door onjuiste of ontbrekende invoer