RESULTATEN - VOORBEELD NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

Hieronder volgen een aantal zaken die uit het voorbeeldmodel KKO voor natuurvriendelijke oevers volgen en de opmerkingen die daar weer over te maken zijn.

Resultaten LCA

De milieubelasting van de het ontgraven van het talud (ontwerpvariant 1) wordt voor 85% bepaald door de plaatsing van de azobé kantplank. Om de 50 meter is er een onderbreking van 1 meter in de kantplank. Hier wordt het talud over 5 meter beschermt met betonzuilen. De betonzuilen spelen in de totale milieubelasting een ondergeschikte rol.

Wanneer hout uit duurzaam geproduceerd bos wordt toegepast wordt de milieubelasting voor 75% bepaald door het verwijderen van materiaal. De betonzuilen leveren dan een bijdrage van 22%. De verdeling van de milieubelasting over de hoofdcriteria van de LCA-beoordeling is in grote lijnen vergelijkbaar met versie 1.0 van het keuzemodel.

De milieubelasting van de varianten waarin een houten damwand wordt geslagen (ontwerpvariant 2 en 3) is het hoogst. De milieubelasting wordt volledig bepaald door het gebruik van niet duurzaam geproduceerd hout. Wanneer hout uit duurzaam geproduceerd bos wordt toegepast is de verdeling van de milieubelasting over de hoofdcriteria van de LCA-beoordeling ongeveer gelijk aan de verdeling uit versie 1.0. De houten damwand is bij toepassing van duurzaam geproduceerd hout verantwoordelijk voor 45 respectievelijk 22% van de milieubelasting. In ontwerpvariant 2 wordt de overige milieubelasting voornamelijk bepaalt door het aanbrengen van klei (47%). In ontwerpvariant 3 is dit verantwoordelijk voor 22% van de milieubelasting. In deze constructie speelt ook het verwijderen van materiaal met ruim 30% van de milieubelasting een belangrijke rol.

Voor het construeren van de plasberm met breuksteen dam aan de landzijde (ontwerpvariant 4) is het niet nodig een nieuwe damwand te slaan. Wel moet meer materiaal verwijderd worden. Uiteindelijk is dit voor 65% van de milieubelasting verantwoordelijk. De verdeling van de milieubelasting over de hoofdcriteria van de LCA-beoordeling is gelijk aan de verdeling uit versie 1.0.

Gewogen genormaliseerde eindscore milieubeoordeling (per strekkende meter constructie);

Boven: constructies met niet duurzaam geproduceerd hout,

Onder: constructies met duurzaam geproduceerd hout;

1 Ontgraven talud, 2 Houten damwand met plasberm, 3 Stortstenen dam met plasberm in de watergang, 4 Stortstenen dam met plasberm aan de landzijde

Wanneer er gekeken wordt naar de eindresultaten van de constructies met duurzaam geproduceerd hout, kan er nauwelijks onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende constructies. Dit resultaat is vergelijkbaar met het eindresultaat uit versie 1.0 van het keuzemodel.

Resultaten LNC en overige aspecten

De ontwerpvarianten onderscheiden zich alleen op de verschillende subcriteria van de natuurwaarden. De verschillen zijn echter beperkt.

Resultaten kosten (Netto Contante Waarde)

De kosten voor de varianten waarin een houten damwand moet worden geslagen (ontwerpvariant 2 en 3) zijn het hoogst, mede door vervanging van de damwand op termijn. Wanneer duurzaam geproduceerd hout wordt toegepast stijgen de kosten globaal met 10%. De kosten voor het volledig ontgraven van het talud (ontwerpvariant 1) of het deels ontgraven in combinatie met een stortsteen dam en een plasberm (ontwerpvariant 4) zijn fors lager.

Netto contante waarde (in euro’s per strekkende meter constructie) van de verschillende natuurvriendelijke oevers; 1 Ontgraven talud, 2 Houten damwand met plasberm, 3 Stortstenen dam met plasberm in de watergang, 4 Stortstenen dam met plasberm aan de landzijde