RESULTATEN KORT - VOORBEELD RIVIERDIJK

# Resultaten LCA

De milieubelasting van de tuimelkade die aansluit op de weg (ontwerpvariant 1) wordt voor ruim 30% bepaald door het aanbrengen van klei. Het verwijderen van materiaal veroorzaakt bijna 25% van de milieubelasting.

Ontwerpvariant 2 verschilt alleen van ontwerpvariant 1 doordat het buitentalud met gras in plaats van betonzuilen wordt bekleed. Het talud moet daarvoor iets minder steil uitgevoerd worden, waardoor een grotere hoeveelheid klei nodig is. Uiteindelijk resulteert dit in een 10% lagere milieubelasting.

De milieubelasting van de kruinverhoging (ontwerpvariant 3) is het laagst. De milieubelasting wordt bijna volledig bepaald door het aanbrengen van klei en de aanleg van de nieuwe asfaltweg.

De milieubelasting van de tuimelkade die aansluit op de buitenkruinlijn (ontwerpvariant 4) is gelijk aan de milieubelasting van ontwerpvariant 2. Qua opbouw en materialen is deze constructie gelijk aan ontwerpvariant 1. Doordat de tuimelkade meer in de uiterwaard ligt is voor deze constructie iets meer nieuw materiaal nodig. De hoeveelheid te verwijderen materiaal is echter een stuk kleiner.

Gewogen genormaliseerde eindscore milieubeoordeling (per strekkende meter constructie)

1 Tuimelkade aansluitend op de weg, bekleding buitentalud met zuilen, 2 Tuimelkade aansluitend op de weg, bekleding buitentalud met gras, 3 Kruinverhoging, 4 Tuimelkade aansluitend op de buitenkruinlijn, bekleding buitentalud met zuilen.

Resultaten LNC en overige aspecten

Bij de beoordeling van de ontwerpvarianten zijn naast landschaps- en natuurwaarden (hier verder niet besproken) een aantal overige aspecten in de beoordeling meegenomen. Bij de toegepaste weging onderscheiden de verschillende ontwerpvarianten zich nauwelijks.

Resultaten kosten (Netto Contante Waarde)

De tuimelkades waarbij het buitentalud wordt bekleed met betonzuilen zijn veruit het duurst (ontwerpvariant 1 en 4). Door gras toe te passen (ontwerpvariant 2) kan circa 20% op de kosten worden bespaard. De extra onderhoudskosten zijn echter niet verdisconteerd. Het verhogen van de kruin (ontwerpvariant 3) is door het geringe materiaalgebruik veruit het goedkoopst.

Netto contante waarde (in euro’s per strekkende meter constructie) van de verschillende rivierdijkconstructies

1 Tuimelkade aansluitend op de weg, bekleding buitentalud met zuilen, 2 Tuimelkade aansluitend op de weg, bekleding buitentalud met gras, 3 Kruinverhoging, 4 Tuimelkade aansluitend op de buitenkruinlijn, bekleding buitentalud met zuilen.