INFO VAN DE METHODE VAN DE UNIT HYDROGRAPH.

De METHODE VAN DE EENHEIDSAFVOERGOLF berust op empirisch gevonden relaties

- L.K. Sherman 1932 - en dient ter bepaling van oppervlakteafvoercomponent

(van de afvoer), die ontstaat ten gevolge van de gemiddelde netto neerslag;

deze neerslag wordt gelijkmatig verdeeld gedacht over het stroomgebied.

De grootte(A) van het stroomgebied heeft een bovengrens van ca. 10.000 vier

kante kilometer. Bij de METHODE VAN DE EENHEIDSAFVOERGOLF wordt uitgegaan

van een EENHEIDSDIEPTE- UNIT DEPTH - b.v. 1 inch of 1 centimeter of een

EENHEIDSVOLUME A ,gelijkmatig verdeeld over het stroomgebied.

De tijdsDUUR van een enkelvoudige bui wordt DT genoemd.

Vanaf het einde van de bui tot het einde van de eenheidsafvoerkromme is de

tijdsduur TR - de AFLOOPTIJD.

Het afvoerdebiet  wordt weergegeven als Q of als q=Q/A.

Een over een bepaalde tijd gemeten neerslagkromme kan worden opgedeeld in

een aantal enkelvoudige buien van zo mogelijk zelfde tijdsduur DT.

Allereerst zulle data ingevoerd moeten worden. Dit geschiedt via INPUT

/  KEYBOARD naar een bestand op schijf. Veranderingen hieraan moeten worden

gedaan met een EDITER.

Allerlei manipulaties met bestanden kunnen worden gedaan met COMMAND (= MSDOS

commandos) of FILEHANDLING.

Vervolgens kunnen regenverliezen en afvoerscheiding(en) worden ingevoerd,

welke eveneens op schijf worden weggeschreven onder een door HYDROLIN

ondersteunde karakteristieke naam. De bij elkaar behorende bruto- en verlies-

datafiles leveren netto-datafiles op.

Het is dan mogelijk om te zien of de geaccumuleerde netto regen en afvoer

met elkaar in overeenstemming zijn.

Repetitie van elk procedee is mogelijk waarbij een aantal van maximaal drie

gemodificeerde gelijksoortige bestanden op schijf kunnen bestaan. Het beheer

geschiedt door twee procedures welke vragen om characters voor identificatie,

specificatie en volgnummer.

Door filemanipulaties is het mogelijk meer bestanden te bewaren b.v. onder een

andere naam, op een andere schijf, op een andere drive etc.

Uit bij elkaar behorende datasets van neerslag en afvoer voor gelijke tijdstap

- een aparte procedure voor gelijke tijdstap is aanwezig - kan het computer-

programma nu een Unit Hydrigraph uitrekenenen.

Er is een mogelijkheid tot graphische weergave op beeldscherm en papier.

EINDE VAN DE UNIT HYDROGRAPH-INFO.